腹部牵开器技术参数

1.十字块
（1）套在手术床边的金属横杆上，起固定作用；
（2）十字块插槽宽：≤12mm，通用于各种手术床。
2.撑杆

（1）插入十字块并固定，起支撑作用；

（2）撑杆总长：≤480mm，在临床应用中，可根据实际情况进行升降调节，调节范围为：0-440mm。

3.变幅杆
（1）插入撑杆并自动固定，起杠杆式牵引作用；

（2）变幅杆总长：≤300mm，转动摇杆带动齿条伸缩，能替代人力牵引， 调节范围为：0-180mm。

4.钩板
（1）牵住手术切口并套在变幅杆前端得金属帽上，在手术中起撑开作用；

（2）大钩板宽度：≤100mm，中钩板宽度：≤80mm ，小钩板宽度：≤60mm，适用于各种手术切口的牵开；

（3）深钩板宽：≤40mm，适用于深切口手术。
5.承受的拉力
腹部牵开器总体承受的拉力不小：400N，充分保证了手术的安全和应用。