体腔热灌注治疗机技术参数

1、设备用途及工作条件：
▲1.1设备用途：用于胸腔、腹腔的连续热灌注治疗；
1.2工作条件：电源220VAC±10%，功率1500VA以内。
2、技术规格与性能要求：
2.1探头：防水封装，热响应时间短、动态误差小，测温精度可达±0.1℃。夹钳式设计流量传感器，非接触式超声波测速，测速精度可达±0.1%ofF.S.；
2.1.1≤1500W功率加热，热效率高，水电分离，无漏电风险；
2.1.2 采用相互隔离的循环，机身底座2个单独隔离放置过滤袋放置箱，内置悬挂钩，外旁置红色急停开关；
2.1.3升温过程平稳，迅速，安全，全程无辐射或其他有害物质释放，保证在场医护人员及病人的身体健康；
2.2 泵头与钢材质泵体分体式设计，灌注液与泵体分离，仅与泵头接触，泵头盖整体一进一出设计，避免了交叉感染；≥18寸显示屏幕，≥1920*1080p；
2.3具备专用一次性无菌管道，过滤袋容量≥3000ML；
2.4.同一界面显示治疗部位，人物详细图介绍，出体温度，入体温度，实时流量，罐液温度，热疗温度，热疗时间，循环流量。
2.5.治疗中可以修改温度和流速，流量精度±5%；
2.6.完善的安全保护功能；
2.7具备多路温度传感器，可实现多点精确控温，能实时监测治疗温度和患者主要部位温度。
▲3、耗材入医保。
注：带“▲”为重要参数，须提供产品白皮书、产品说明书、产品彩页、产品铭牌、检验检测报告等任意一项佐证材料（并加盖投标人公章），未提供视为不满足（即负偏离）如有负偏离扣分情况详见“评标细则及标准”。