电子支气管内窥镜采购参数

一、操作手柄与插入管

成像方式：电子成像，LED光源 (波长380-780nm，功耗≤95mW)

插入管尺寸：外径 ≤2.8mm，工作通道内径 ≥1.2mm，长度 ≥610mm

光学性能：视场角 ≥120°，景深 3-100mm

操控性能：

前端双向弯曲角：上≥210°，下≥130°

手柄左右旋转角：各≥120°

具备被动弯曲功能

功能按键：≥3个独立按键，控制拍照/录像、图像冻结、屏幕切换

连接与防护：航空插头连接，防水等级IPX7，支持全浸泡消毒

二、图像处理器与显示器

显示屏：≥10.1英寸电容触控屏 (16:10)

图像功能：支持3种图像比例、图像翻转、多级色彩调节

摄录存储：支持带音频录像，可导出至最高128G SD卡

系统连接：可同时连接2条内窥镜并一键切换

兼容性：兼容同品牌鼻咽喉镜、支气管镜、胸腔镜等