手持式凝血分析仪技术参数

1.检测参数：PT/INR、APTT、TT、FIB、ACT（术中常用）

2.样本类型：指尖全血、静脉枸橼酸钠全血

3.样本量：10–20μL（微量）

4.检测时间：全项≤8分钟

5.精度：CV ≤3–5%（PT/INR）；CV ≤8–10%（ACT）

6.工作温度：10–32℃；存储 -20–40℃

7.尺寸 / 重量：长 14–20cm，宽 7–10cm，厚 3–5cm；195–530g

8.屏幕 / 存储：≧4.0 英寸触屏；≧400 条结果存储

9.电池 / 续航：锂电 / AA 电池；≧ 200次测试；蓝牙 / USB 传输